Удлинитель сигнала поворота

Назначение.

Удлинитель сигнала поворота предназначен для установки в автомобили, имеющие электронное  управление сигналом поворота с низким активным уровнем на входе управления, и током в цепи переключателя не более 10мА. Устройство позволяет при коротком нажатии на переключатель поворота продлить сигнал управления до трех секунд. (примерно четыре мигания лампы поворота.)

Устройство и принцип действия.

Удлинитель сигнала поворота выполнен в виде электронного модуля в полужесткой оболочке, имеет два канала совмещающих функции  контроля и управления, питается от бортовой сети 12В. Устройство подключается параллельно переключателю сигнала поворота автомобиля.

Управление сигналами поворота автомобиля

Удлинитель сигн. поворота

упр.

контр.

упр.

контр.

Переключатель

Рис. 1

В исходном состоянии устройство отслеживает уровень сигнала на водах контроля-управления. Как только на одном из входов появится сигнал низкого уровня (включен переключатель поворота), контроллер удлинителя замкнет этот вход на общий провод, и будет удерживать в таком состоянии 3 секунды, не зависимо от того, включен или нет переключатель поворота. Если в течении трех секунд переключатель поворота будет переведен в противоположное состояние, первый канал отключится и включится второй.

Подключение.

Красный провод 	- подключить к цепи +12в после замка зажигания.

Желтые провода 	- подключить к нормально разомкнутым контактам переключателя поворота.

Черный провод 	- подключить к общему контакту переключателя поворотов или на массу автомобиля.

1 красный

2 желтый

3 желтый

4 черный

Рис.2

Внимание! Ошибочное подключение желтых проводов к цепи +12В может привести к повреждению удлинителя сигнала поворота. Все работы необходимо проводить при отключенной аккумуляторной батареи.

Далее показано подключение на примере автомобиля Renault Duster.

Вынуть разъем переключателя поворотов (разъем черного цвета Рис. 4). Клеммы проводов удлинителя вставить с обратной стороны разъема до упора. К контакту разъема А6 - подключить черный провод удлинителя. К контактам  А5 и А7 - подключить желтые провода. Они по своему назначению и функционалу идентичные, по этому не имеет значения, какой из них подключать на А5, а какой на А7. Затем  вынуть разъем переключателя стеклоочистителя (белый разъем Рис. 4). К контакту А7 белого разъема подключить красный провод удлинителя.  Желательно вновь подключенные провода притянуть кабельной стяжкой к жгуту. (Рис. 5)

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5