Программирование удлинителя сигнала поворота

Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем сигнала поворота.

Вход в режим программирования.

- При выключенном зажигании включить переключатель поворота в любую сторону.

- Включить зажигание.

- Шесть раз перевести переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставить его в нейтральном положении.

На каждое действие после включения зажигания и до возврата переключателя в нейтральное положение отводится не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает, что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию.

Программирование продолжительности работы (количества миганий)

- Включить переключатель сигнала поворота в любую сторону.

- Отсчитать необходимое количество миганий.

- Выключить переключатель сигнала поворота.*

Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз

* Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания.