Контроллер управления стеклоочистителем

для Renault Duster (Sandero*)

* Для Renault Sandero - работа контроллера не проверялась,  возможно, потребуется доработка омывателя, цвета проводов могут отличаться.

Особенности.

- Регулировка паузы переднего стеклоочистителя от 0,5 до 60 секунд.

- Регулировка паузы заднего стеклоочистителя от 0,5 до 120 секунд.

- Полуавтоматический режим для заднего стеклоочистителя.

- Очистка заднего стекла при включении заднего хода (только для полуавтоматического режима)

- Возможность программирования основных параметров.

Конструкция и принцип действия.

Контроллер выполнен на одной двухсторонней печатной плате в полужесткой виниловой оболочке.

Конструктивно имеет два программно-аппаратных модуля  для переднего и заднего стеклоочистителя, благодаря чему может использоваться как отдельно для каждого стеклоочистителя, так и для обоих одновременно.

Для регулировки паузы переднего стеклоочистителя используется управляемый микроконтроллером силовой ключ, включенный последовательно с выключателем прерывистого режима. Замыкаясь и размыкаясь, в определенные моменты времени силовой ключ имитирует действие переключателя прерывистого режим тем самым, регулируя паузу. Все штатные режимы стеклоочистителя сохранены полностью.

Для управления задним стеклоочистителем используется интеллектуальный силовой ключ, включенный в разрыв цепи мотора стеклоочистителя. Ключ имеет выход обратной связи по току, благодаря чему контроллер может получать информацию о нахождении щетки в зоне парковки. Еще одним ключом обеспечивается электродинамическое торможение мотора, путем замыкания обмотки ротора накоротко.

Управление передним стеклоочистителем.

После включения зажигания, так же если стеклоочиститель был выключен на время более установленной максимальной паузы (по умолчанию 60 сек.) устанавливается стандартная пауза, по умолчанию равная 5 секундам.

Для увеличения паузы необходимо выключить стеклоочиститель и выдержав необходимое время включить его снова.  Теперь длительность паузы будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения прерывистого режима.

Для уменьшения паузы необходимо выключить и сразу включить стеклоочиститель. В этом случае новая пауза, также  будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения.

Включение омывателя также как, включение непрерывного режима длительность паузы не изменяют.

Управление задним стеклоочистителем.

Для заднего стеклоочистителя предусмотрено два режима работы.

1. Полуавтоматический режим (установлен по умолчанию)

В этом режиме  задний стеклоочиститель будет делать один взмах при включении и далее на каждый, по умолчанию 10-й, взмах переднего стеклоочистителя, при условии, что переключатель заднего выключен.

При включении заднего хода, если включен передний стеклоочиститель, щетка заднего стеклоочистителя сделает несколько взмахов (по умолчанию 2)  и далее будет делать по одному взмаху на каждый взмах переднего.

Если переключатель заднего стеклоочистителя включен, то щетка будет двигаться непрерывно.

При включении омывателей переднего или заднего стекла, отсчет взмахов переднего начинается с начала.

2. Режим регулировки паузы.

В этом режиме регулировка паузы происходит аналогично регулировке переднего стеклоочистителя. Включение при движении задним ходом не происходит.

В обоих режимах предусмотрена задержка движения щетки заднего стеклоочистителя при включении омывателя.

Подключение.

Внимание! Перед началом работ по подключению контроллера стеклоочистителя необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Все подключения делаются под кожухом рулевой колонки за исключением сигнала заднего хода. Подключения необходимо производить согласно со схемой на рис.1

Назначение выводов.

- Черный – питание, масса.  Подключить с помощью соединителя прокалывающего типа к черному проводу идущему к контакту В3 разъема переключателя стеклоочистителя или непосредственно на кузов автомобиля.

- Фиолетовый – выход, управление прерывистым режимом переднего стеклоочистителя. Соединить клемму «папа» на конце фиолетового  провода с «мамой» на белом проводе, идущем к контакту А1, предварительно вынутой из колодки разъема переключателя стеклоочистителей. На соединение надвинуть изолирующую трубку.

- Красный толстый – выход, управление мотором заднего стеклоочистителя. Соединить клемму «папа» на конце красного толстого   провода с «мамой» на бежевом проводе, идущем к контакту В2, предварительно вынутой из колодки разъема переключателя стеклоочистителей. На соединение надвинуть изолирующую трубку.

- Синий – вход, сигнал парковки переднего стеклоочистителя. Вставить клемму на конце синего провода с обратной стороны разъема переключателя стеклоочистителя в гнездо А6, до упора.

- Белый – вход, сигнал включения заднего стеклоочистителя. Вставить клемму «мама» на конце белого провода в разъем переключателя стеклоочистителя в гнездо В2, взамен ранее вынутой оттуда штатной клеммы.

- Зеленый – вход, сигнал включения переднего стеклоочистителя. Вставить клемму «мама» на конце зеленого провода в разъем переключателя стеклоочистителя в гнездо А1, взамен ранее вынутой оттуда штатной клеммы.

- Серый – вход, сигнал включения заднего хода. Подключить с помощью соединителя прокалывающего типа к фиолетовому проводу идущему к контакту 28 разъема R2.

- Красный тонкий – вход, сигнал включения омывателя переднего стекла. Вставить клемму на конце красного тонкого провода с обратной стороны разъема переключателя стеклоочистителя в гнездо А4, до упора.

- Оранжевый – вход, сигнал включения омывателя заднего стекла. Вставить клемму на конце оранжевого провода с обратной стороны разъема переключателя стеклоочистителя в гнездо В1, до упора.

- Желтый – питание, +12в после замка зажигания. Подключить с помощью соединителя прокалывающего типа к желтому проводу идущему к контакту В4 разъема переключателя стеклоочистителя.

Рис.1

Программирование пользовательских параметров.

Вход в режим программирования

- Выключить зажигание

- Включить передний и задний омыватель стекла одновременно

- Удерживая переключатель стеклоочистителя в таком состоянии включить зажигание

- Выдержать не менее 5 секунд.

- Перевести переключатель стеклоочистителя в положение «выключено».

Если вход в режим программирования выполнен успешно, контролер сделает два взмаха щеткой заднего стеклоочистителя. И можно приступать непосредственно к программированию.

Программирование.

Список программируемых функций и соответствующие им наборы параметров приведены в Табл.1. Значения установленные по умолчанию выделены цветом.

Выбор функции программирования производится переводом переключателя переднего стеклоочистителя в положение прерывистого режима. Выбор параметра функции осуществляется включением и выключением переключателя заднего стеклоочистителя. Если переключатель задного стеклоочистителя не был включен или был включен более 4х раз, то параметр текущей функции изменен не будет. Сохранение выбранного параметра в памяти контроллера происходит в момент переключения переключателя переднего стеклоочистителя в положении «Выкл.» Для выхода из режима программирования нужно выключить зажигание. При  последующем включении  контролер будет работать в соответствии с запрограммированными параметрами.

Например:

Нужно запрограммировать количество взмахов переднего стеклоочистителя на один взмах заднего равное 15. (функция 2, параметр 3)

Выполняем вход в режим программирования. Убеждаемся в том что задний стеклоочиститель сделал два взмаха ( вход выполнен успешно). Переводим переключатель переднего стеклоочистителя в положение «прерывистый режим». Будет выбрана функция 1. Задний стеклоочиститель будет делать один взмах, с паузой в 1 сек. показывая тем самым, номер выбранной функции. Поскольку  функцию 1 программировать не планировалось, выключаем  передний стеклоочиститель. И включаем его снова. Теперь будет выбрана функция 2, и задний стеклоочиститель будет делать два взмаха, с паузой в 1 сек.  Для выбора параметра 3 надо три раза включить и выключить задний стеклоочиститель. Для выхода из режима программирования нужно выключить зажигание. При  последующем включении  контролер будет работать в соответствии с запрограммированными параметрами.

Табл.1

| Программируемая функция |  | параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим работы по умолчанию заднего стеклоочистителя* | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Количество взмахов переднего стеклоочистителя на один взмах заднего в режиме 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 3 | Количество взмахов заднего стеклоочистителя при вкл. з/х в режиме 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Количество взмахов заднего стеклоочистителя после омывания стекла в обоих режимах | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Пауза по умолчанию для переднего стеклоочистителя | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 6 | Пауза по умолчанию для заднего стеклоочистителя | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 7 | Максимальная пауза для переднего стеклоочистителя | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 8 | Максимальная пауза для заднего стеклоочистителя | 40 | 65 | 90 | 120 |
| 9 | Сброс всех настоек. | нет | нет | да | да |

* 1 – полуавтоматический режим, 2 – режим рег. паузы