Приемка автомобиля у дилера РЕНО

| Действие или операция | Примечание |
| --- | --- |
| 1. Сверить данные из ПТС с реальными: a. VIN; b. Номер кузова (идентичен VIN); c. Номер двигателя. |  |
| 2. Проверить лакокрасочное покрытие — оно должно быть равномерным и однородным (необходимо делать при естественном дневном свете: a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах; b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал; c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника. |  |
| 3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей): a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (несколько отойдя от авто); b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными; c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (присев впереди/сзади авто); d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки); e. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. |  |
| 4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. |  |
| 5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки. |  |
| 6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота. Проверить надежность упора капота. |  |
| 7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом. |  |
| 8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие: a. Запасного колеса (размерность диска и шины, модель шины) и надежность фиксации; b. Домкрата, баллонного ключа. |  |
| 9. Проверить работу лампочки подсветки багажника. Проверить надежность крепления лючков в багажнике. |  |
| 10. Проверить работу центрального замка. |  |
| 11. Проверить закрывание/открывание ключом (картой) передних дверей и задней двери. |  |
| 12. Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий. |  |
| 13. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить перемещение подголовников задних сидений. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно) |  |
| 14. Проверить регулировку джойстиком зеркал заднего вида и салонного зеркала заднего вида, работу очечника и противосолнечных козырьков. |  |
| 15. Проверить наличие антенны (накрутить на штатное место). |  |
| 16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, масла в ГУР, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки»/"омывалки". |  |
| 17. Запустить двигатель не открывая капота. Проверить работу системы блокировки двигателя от двух ключей, контролируя работу светодиода на панели приборов. |  |
| 18. Проверить корректность индикации режимов работы ESP, положений рычага КПП и прочих опций. |  |
| 19. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью. |  |
| 20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода, проверка индикации открытых дверей и отказ подушек безопасности. |  |
| 21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить: a. Надежность приема, настроив хотя бы одну станцию, b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R), c. Проигрывание Аудио CD и MP3 с помощью диска и флешки, d. Проверяем все меню магнитолы; e. Проверяем работу системы навигации. (Уточняем когда будет русская прошивка NAVI и когда она будет установлена), f. Проверяем работу подрулевых переключателей режимов работы магнитолы. |  |
| 22. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива. |  |
| 23. Проверить работу обогрева: a. Заднего стекла; b. Боковых зеркал; c. Передних сидений. |  |
| 24. Проверить работу: a. главного звукового сигнала, b. звукового сигнала напоминания о не выключенных световых приборах при открытии водительской двери. |  |
| 25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели. |  |
| 26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода, подсветки заднего номера. |  |
| 27. Проверить работу корректора фар. |  |
| 28. Проверить работу привода боковых зеркал. |  |
| 29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем; |  |
| 30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Проверить наличие салонного фильтра. При наличии салонного фильтра воздух должен дуть немного сильнее, чем при заборе с наружи. |  |
| 31. Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.) |  |
| 32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления) |  |
| 33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника») и сигнальной лампы на панели приборов. |  |
| 34. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях. |  |
| 35. Проверить наличие и работу прикуривателя. |  |
| 36. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу и поднимается вверх). Проверить открывание пробки бензобака двумя ключами. |  |
| 37. Проверить работу газовых упоров крышки багажника и капота. |  |
| 38. Проверить работу замков ремней безопасности и крепления isofix, отсутствие на них надрезов и надрывов. Проверить регулировку по высоте креплений передних ремней безопасности и наматывание ремней на катушку. Проверить сигнализацию о ремнях безопасности (если присутствует такая опция). |  |
| 39. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в салоне. |  |
| 40. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто и заряжен ли он. |  |
| 41. Проверить работу салонного освещения. |  |
| 42. Проверить работу щеток дворников спереди и сзади на всех режимах. |  |
| 43. Проверить работу омывателя лобового и заднего стекла. |  |
| 44. Проверить наличие пепельницы и других съёмных емкостей. |  |
| 45. Проверить |  |
| 46. Проверить включение и отключение подушки переднего пассажира (производится при выключенном зажигании). |  |
| 47. Проверяем наличие защиты двигателя и буксировачного крюка. |  |
| 48. Проверить отсутствие пятен и потертостей на креслах солона. |  |
| 49. Проверить отсутствие царапин и потертостей на пластике и внутренней отделке салона. |  |
| 50. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики. |  |
| 51. Проверить состояние радиаторов сквозь решётку и под капотом. |  |
| 52. Нет ли трещин на крыше в стоке воды. |  |
| 53. Затянуты ли рейлинги на крыше. |  |
| 54. Совершаем поездку на автомобиле: a. слушаем звуки, b. проверяем плавность хода, c. проверяем переключение коробки, d. проверяем тормоза, e. проверяем работу партроника, f. проверяем автоматическое закрывание дверей, j. корректность работы БК (счетчика пробега, установка часов, индикация топлива и др.). к. проверить сход-развал, не тянет-ли машину в сторону и как стоят спицы руля, когда колеса ровно, l. Проверить работу трансмиссии на трех режимах (AUTO, 2WD, 4WD LOCK). Проверить выключение режима 4WD LOCK на скорости 60 км/ч. |  |
| 55. При получении у вас на руках должны быть: a. ПТС, b. Инструкция по эксплуатации и уходу за ТС на русском языке, c. Сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке (желательно попросить предоставить карту проведения предпродажной подготовки), d. Руководств по эксплуатации автомагнитолы на русском языке; e. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось), f. Гарантийная книжка, g. Кассовый чек, подтверждающий факт получения денег за автомобиль. j. Справка-счёт, подтверждающая право собственности. k. Акт приёмки. (Проверить дату). |  |